IZJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

| Naziv pokazatelja | Temperatura | Boja | Mutnoća | Miris | Slobodni rezidualni klor | Broj kolonija na 22°C | Broj kolonija na 36°C | Ukupni koliformi | Escherichia coli | Enterokoki | Pseudomonas aeruginosa | Zaključak: ispravnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO UZORKOVANJA | Mjerna jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C | mg/L Pt/Co skale | NTU jedinica | - | mg/L Cl2 | Cfu/ml | Cfu/ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml |  |
|  | Granične vrijednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0°C -25°C | 20 mg/L | 0-4 NTU |  | 0-0,5 mg/L | 100 Cfu/ml | 100 Cfu/ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml |  |
| Dječji vrtić Benkovac | 11,7 | 2 | 1 | bez | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| Vodosprema Glavica Grubić | 12,5 | 1 | 1 | bez | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| Vodosprema Polača | 13,0 | 5 | 2,8 | bez | 0,4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| Vodosprema Vojvodić | 12,5 | 2 | 1,8 | bez | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |

Datum ispitivanja: 18.01.2021 i 20.01.2021.

Svi ispitivani uzorci sukladni su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15, 104/17, 115/18, 16/20) te Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize , monitoringu, i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20)