IZJEŠTAJ O ANALIZI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

| Naziv pokazatelja | Temperatura | Boja | Mutnoća | Miris | Slobodni rezidualni klor | Broj kolonija na 22°C | Broj kolonija na 36°C | Ukupni koliformi | Escherichia coli | Enterokoki | Pseudomonas aeruginosa | Zaključak: ispravnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESTO UZORKOVANJA | Mjerna jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | °C | mg/L Pt/Co skale | NTU jedinica | - | mg/L Cl2 | Cfu/ml | Cfu/ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml | Cfu/100ml |  |
|  | Granične vrijednosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0°C -25°C | 20 mg/L | 0-4 NTU |  | 0-0,5 mg/L | 100 Cfu/ml | 100 Cfu/ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml | 0 Cfu/100 ml |  |
| VS Atlagić | 18,0 | <4 | 0,53 | bez | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| VS Buković | 18,0 | <4 | 0,26 | bez | 0,35 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| VS Lisičić | 16,0 | <4 | 0,25 | bez | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |
| Stabanj | 18,0 | <4 | 1,43 | bez | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DA |

Datum ispitivanja: 30.06.2023.

Svi ispitivani uzorci sukladni su odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13,64/15, 104/17, 115/18, 16/20) te Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize , monitoringu, i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17 i 39/20)